Памятка

«Взрывы бытового газа»

Газ, который обычно используется в домах, бывает двух видов: сжиженный нефтяной газ (в баллонах) и метан (городской магистральный газ). Газ в баллонах имеет свойство распространяться вниз, т.к. он в два с половиной раза тяжелее воздуха, издает резкий запах, и его утечку можно легко обнаружить. Магистральный газ, используемый в городах, более легкий, он распространяется кверху, но запах его не такой сильный, но его также несложно обнаружить.

Как обычно происходит взрыв

1. Вы поставили чайник на газовую плиту, и ушли из кухни. Вода из кипящего чайника залила конфорку – огонь потух. НО ГАЗ ПО-ПРЕЖНЕМУ ИДЕТ. И  если в это время включить свет – возможен взрыв.

2. Если в доме установлены деревянные оконные рамы, то их выбьет газовым хлопком.

3. Если в доме пластиковые окна – то вся энергия взрыва пойдет на строительные конструкции.

Если пахнет в подъезде газом

  - Немедленно вызвать специалистов газовой службы;

  - Проветрить подъезд;

  - Предупредить жильцов дома об опасности;

  - Позвонить  диспетчеру лифтового хозяйства и попросить отключить лифт в подъезде.

Простые и важные правила

1. Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени – густо-голубым. Желтый, красный, иной цвет свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия – появление  копоти на кастрюлях. «Здоровый» газ сгорает, не оставляя грязных следов;

2. Если вы  пользуетесь газовой плитой длительное время и у вас зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы включена была

вытяжка на кухне или открыта форточка;

3. Будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в течение продолжительного времени, Если у вас что-то сбежало и залило конфорку, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее. Засоренность горелки может привести к серьезным неприятностям;

4. Не ставьте на конфорку посуду с широким дном без специальной подставки с высокими ребрами, иначе газ будет сгорать не полностью;

5. Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, и только после этого закрывайте дверцу;

6. Для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда  и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для отапливания квартиры;

7. Если в доме пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички, нельзя включать свет или электроприборы. Самое разумное – отключить электричество вообще, поскольку малейшая искра, которая может возникнуть даже при включении холодильника, может привести к воспламенению и даже взрыву скопившегося в помещении газа.

Сделайте сквозняк и вызывайте специалистов из аварийной газовой службы.

Телефонный звонок лучше делать от соседей.

Если загорелся газ на месте утечки

- Немедленно удалите всех людей из квартиры и от соседей вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;

- Пока газ горит, опасности взрыва нет. Поэтому никогда не пытайтесь потушить пламя, т.к. это приведет к катастрофе: газ и воздух вместе образуют взрывчатую смесь и при наличии источника огня (перегретый металл, горящие угольки,

- Постарайтесь перекрыть подачу газа, следите за тем, чтобы не загорелись расположенные близко от огня предметы (занавески, полотенце и т.д.)

  - Если горелка потухла, не пытайтесь вновь зажечь ее – это приведет к взрыву накопившегося газа. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите кухню;

  - Подождите, пока горелка остынет (при необходимости очистите ее от остатков пищи и жира, продуйте отверстия подачи газа), и затем вновь зажгите газ, предварительно закрыв окна и ликвидировав сквозняк;

  - Если на кухне накопилось много газа, во избежание отравления намочите водой платок, прижмите к лицу;

  - Вдыхая воздух через платок, войдите в кухню и перекройте кран подачи газа. Если закрыть кран не удается, немедленно проведите эвакуацию всех соседей по лестничной клетке и вызовите аварийную газовую службу и пожарную охрану;

  - Окажите помощь пострадавшим от  отравления газом

1. Немедленно вызовите аварийную газовую службу и вместе с соседями вынесите баллон на улицу, оберегая его от ударов. Не допускайте к баллону детей и накройте его мокрой плотной тканью;

2. Как правило, утечка возникает на месте соединения баллона с гибким шлангом. Если нельзя вынести баллон на улицу, можно временно перекрыть утечку мокрой тряпкой. Проветрите кухню, не пользуйтесь освещением и электроприборами.

- Попросите домашних или соседей немедленно вызвать пожарную охрану и аварийную газовую службу;

- Удалите всех из квартиры;

- Попытайтесь закрыть кран на баллоне, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран деформирован в результате нагрева и т.д.), не задувайте пламя – возможен взрыв;

- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился; От малейшего толчка он может взорваться.